znak sprawy: A-2401-27/2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (MODEL/TYP/PRODUCENT/ KRAJ POCHODZENIA/ROK PRODUKCJI)* | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto [PLN]* | Wartość netto [PLN]* | Stawka podatku VAT (%)* | Wartość podatku VAT [PLN]* | Wartość brutto [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Laboratoryjnapompa strzykawkowa |  | 1 |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry/właściwości wymagane - minimalne |  | Parametry/właściwości oferowane* |
| 1. | Pompa 1-strzykawkowa do zastosowań laboratoryjnych | warunek konieczny |  |
| 2. | Obsługa funkcji infuzji i aspiracji | warunek konieczny |  |
| 3. | Akceptowane objętości strzykawek: co najmniej: 0.5μl - 60ml | warunek konieczny |  |
| 4. | Ilość możliwych do zaprogramowania punktów roboczych dla programu infuzji min. 30 | warunek konieczny |  |
| 5. | Minimalna prędkość dozowania (strzykawka 0.5 μl) max. 1.5 μl/min | warunek konieczny |  |
| 6. | Maksymalna prędkość dozowania (strzykawka 60 ml) min. 80 ml/min | warunek konieczny |  |
| 7. | Siła nacisku tłoka min. 12 kg | warunek konieczny |  |
| 8. | Dokładność dozowania min. 1% | warunek konieczny |  |
| 9. | Możliwość programowania pompy przy pomocy komputera | warunek konieczny |  |
| 10. | W zestawie z pompą strzykawkową: - zasilacz do pompy strzykawkowej - oprogramowanie umożliwiające Zamawiającemu sterowanie ustawieniami pompy przy pomocy komputera - kabel umożliwiający podłączenie pompy do komputera: kabel RS-232 lub kabel USB - plastikowe strzykawki ze złączem LuerLock pasujące do pompy strzykawkowej: - 1 ml – 10 sztuk, - 5 ml – 10 sztuk, - 20 ml – 10 sztuk, - 60 ml – 10 sztuk. | warunek konieczny |  |

*wypełnia Wykonawca

**UWAGA: oferta nie spełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP bez dalszego rozpatrywania.

...............................................................................................

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Obligatoryjny (minimalny) okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące.