# STRONA TYTUŁOW

## Załącznik nr 1.1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-61/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu

Część 1: Laptop z oprogramowaniem 1  – 2 sztuki

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (MODEL/TYP/PRODUCENT/KRAJ POCHODZENIA/ROK PRODUKCJI)* | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto [PLN]* | Cena netto [PLN]* | Stawka podatku VAT (%)* | Wartość podatku VAT [PLN]* | Cena brutto [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Laptop z oprogramowaniem 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH** |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj komputera: Komputer przenośny typu laptop Zastosowanie: obróbka obrazów i filmów o wysokiej rozdzielczości, tworzenie dokumentów, przetwarzania i przechowywania danych przeglądanie stron internetowych, odbieranie poczty |  |  |
| Nazwa podzespołu / parametry: | Opis minimalnych wymagań: | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Rodzaj komputera | Przenośny komputer z systemem operacyjnym i edytorem tekstu |  |
| Procesor | Przenośny komputer z systemem operacyjnym i edytorem tekstu Procesor taktowany zegarem co najmniej 2.3 GHz, pamięci cache 24MB lub równoważny procesor klasy x64 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: całego oferowanego systemu komputerowego min. 1690 pkt w teście BAPCo CrossMark Notebook CPU Charts na stronie https://results.bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpu/all/notebook. Test CrossMark Notebook CPU Results wykonany na dzień 13.11.2023 r. w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920 X 1200 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. |  |
| Pamięć RAM | Minimum 16 GB, DDR4 Uwaga! Parametr stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV SWZ |  |
| Dysk twardy | Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash, co najmniej 512 GB Uwaga! Parametr stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV SWZ |  |
| Karta graficzna | Dedykowana karta graficzna, powinna posiadać co najmniej 6144 MB GDDR6 własnej pamięci. Karta o minimalnych parametrach jaka została wykorzystana w teście z procesorem i całego oferowanego systemu komputerowego min. 1690 pkt. w teście BAPCo CrossMark Notebook CPU Charts na stronie https://results.bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpu/all/notebook. Druga karta graficzna zintegrowana z procesorem. |  |
| Typ ekranu | Minimum 15,6 cala, 1920x1080, matowy, bardzo szerokie kąty widzenia, częstotliwość odświeżania ekranu: 165 Hz |  |
| Interfejsy komunikacyjne | LAN 10/100/1000, Wi-Fi 6, Bluetooth |  |
| Złącza | Minimum wyjścia: HDMI – 1 szt., USB 3.2 Gen.1 – 4 szt., USB USB-C (przesył: 40GB/s-5GB/s 2x) – 2 szt., zintegrowana kamera internetowa, wbudowany mikrofon. |  |
| Klawiatura | Podświetlana |  |
| Wymiary laptopa | Waga max 3 kg, max. Suma wymiarów laptopa (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 651 mm.(np. 27 mm+363 mm+261 mm) |  |
| System operacyjny | Stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony. |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików ,docx, .xlsx, .pptx, .accdb język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie biurowe na czas nieoznaczony (Zamawiający posiada edukacyjna grupową licencję typu LTSC oprogramowania Microsoft). |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

## Załącznik nr 1.2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-61/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu

Część 2: Laptop z oprogramowaniem 2  – 1 sztuka

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (MODEL/TYP/PRODUCENT/KRAJ POCHODZENIA/ROK PRODUKCJI)* | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto [PLN]* | Cena netto [PLN]* | Stawka podatku VAT (%)* | Wartość podatku VAT [PLN]* | Cena brutto [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Laptop z oprogramowaniem 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH** |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj komputera: Komputer przenośny typu laptop Zastosowanie: tworzenie dokumentów, przetwarzania i przechowywania danych przeglądanie stron internetowych, odbieranie poczty |  |  |
| Nazwa podzespołu / parametry: | Opis minimalnych wymagań: | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Rodzaj komputera | Przenośny komputer z systemem operacyjnym i edytorem tekstu |  |
| Procesor | Procesor taktowany zegarem co najmniej 2.4 GHz, pamięci cache 8MB lub równoważny procesor klasy x64 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: całego oferowanego systemu komputerowego min. 1385 pkt w teście BAPCo CrossMark Notebook CPU Charts na stronie https://results.bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpu/all/notebook. Test CrossMark Notebook CPU Results wykonany na dzień 13.11.2023 r. w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920 X 1200 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. |  |
| Pamięć RAM | Minimum 8 GB, DDR4 Uwaga! Parametr stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV SWZ |  |
| Dysk twardy | Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 512 GB dedykowany przez producenta komputera. |  |
| Karta graficzna | Minimum zintegrowana z procesorem. |  |
| Typ ekranu | Minimum 17,3 cala, 1920x1080, bardzo szerokie kąty widzenia |  |
| Interfejsy komunikacyjne | LAN 10/100/1000, Wi-Fi 6, Bluetooth |  |
| Złącza | Minimum wyjścia: HDMI – 1 szt., USB 2.0 – 1 szt., USB 3.2 Gen.1 – 2 szt., zintegrowana kamera internetowa, wbudowany mikrofon. |  |
| Wymiary laptopa | Waga max 2,5 kg, max. Suma wymiarów laptopa (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 697 mm.(np. 23 mm+404mm+270 mm) |  |
| System operacyjny | Stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony. |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików ,docx, .xlsx, .pptx, .accdb język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie biurowe na czas nieoznaczony (Zamawiający posiada edukacyjna grupową licencję typu LTSC oprogramowania Microsoft). |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

## Załącznik nr 1.3 do SWZ

znak sprawy: A-2401-61/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu

Część 3: Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym i edytorem tekstu  – 1 sztuka

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (MODEL/TYP/PRODUCENT/KRAJ POCHODZENIA/ROK PRODUKCJI)* | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto [PLN]* | Cena netto [PLN]* | Stawka podatku VAT (%)* | Wartość podatku VAT [PLN]* | Cena brutto [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym i edytorem tekstu |  | 1 |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH** |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj komputera: Komputer z systemem operacyjnym do edycji dokumentów tekstowych i przetwarzania i tworzenia dużych plików graficznych |  |  |
| Nazwa podzespołu / parametry: | Opis minimalnych wymagań: | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Rodzaj komputera | Wysoko wydajny komputer |  |
| Procesor | Procesor taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz, pamięci cache 24 MB lub równoważny procesor klasy x64 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 1892 punktów w teście BAPCo CrossMark Desktop CPU Charts (https://results.bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpu/all/desktop) wykonany na dzień 13.11.2023 r. w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 2560x1440 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. |  |
| Chłodzenie procesora | Kompatybilność z wymaganym procesorem. Aluminiowa konstrukcja, miedziana podstawka. Ciepłowody: 4 x 6 mm Wentylator: min 1 szt. - 120 mm Wentylator: max 1500 obr./min. Żywotność MTBF: 80 000 h Całkowity rozmiar chłodzenia nie powinno przekroczyć 410 mm, (np. 155 mm x 121 mm x 88 mm) |  |
| Pamięć RAM | Minimum 16 GB (2 x 8GB), DDR5, 5600 MHz, radiator Uwaga! Parametr stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV SWZ |  |
| Dysk twardy | Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 1000 GB M.2 PCIe NVMe, Odczyt losowy (maksymalny): 7400 MB/s, Odczyt zapisu (maksymalny): 6500 MB/s, Niezawodność (MTBF): 1 500 000 godz. |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem Uwaga! Parametr stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV SWZ |  |
| Płyta główna | Dedykowana pod wymagany procesor, Obsługiwane pamięci minimum 5600 MHz – 4 banki pamięci Wewnętrzne złącza: SATA III (6 Gb/s) – 4 szt. M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 – 2 szt. PCIe 4.0 x16 – 2 szt. PCIe 3.0 x16 (tryb x1) – 3 szt. USB 3.2 Gen. 2 – 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 – 3 szt. USB 3.2 Gen. 1 Typu-C - 1 szt. USB 2.0 – 4 szt. Złącze ARGB 3 pin – 2 szt. Złącze RGB 4 pin – 1 szt. Złącze COM – 1 szt. Front Panel Audio Złącze wentylatora CPU 4 pin – 1 szt. Złącze wentylatora 4 pin – 4 szt. Złącze pompy AIO – 1 szt. Złącze zasilania 8 pin – 1 szt. Złącze zasilania 24 pin – 1 szt. Zewnętrzne złącza: HDMI – 1 szt. DisplayPort – 1 szt. RJ45 (LAN) 1 Gbps – 1 szt. Wi-Fi: 2 szt. USB Type-C – 1 szt. USB 3.2 Gen. 2 – 1 szt. USB 2.0 – 4 szt. Audio jack – 3 szt. Wyposażenie: Kabel SATA – 1 szt. Elementy montażowe M.2 – 1 szt. Antena Wi-Fi |  |
| Obudowa | Typ: midi tower kompatybilna z wymaganą płytą główną Wewnętrzne miejsca na dyski/napędy: 2 x 3,5” 4 x 2,5″ Miejsca na karty rozszerzeń: 7 Liczba zainstalowanych wentylatorów: 4 (120 mm – tył) oraz 3 dodatkowe wentylatory z podświetleniem ARGB o następujących parametrach: - średnica: 120 mm - max prędkość obrotowa: 2100 obr./min - sterowanie PWM - złącze: wtyczka 7 pin_3 pin ARGB - maksymalny poziom hałasu: 29 dB - maksymalny przepływ powietrza: 62 CMF - napięcie zasilania FAN: 12 V - kontroler do wentylatorów Wyprowadzone złącza: USB 3.2 Gen. 1 – 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 Typu-C - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – 1 szt. Dodatkowe informacje: Montaż zasilacza na dole obudowy Filtry antykurzowe System aranżowania kabli Zdejmowany górny panel Zdejmowany przedni panel Regulacja wentylatorów na zewnątrz obudowy Całkowity rozmiar obudowy nie powinna przekroczyć 1215 mm, np. 505 mm x 230 mm x 480 mm |  |
| Zasilacz | Kompatybilny z całą stacją roboczą Typ okablowania: modularny Typ: ATX Moc: min 750W Złącza min: CPU 4+4 (8) pin - 2 szt. PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 6 szt. MOLEX 4-pin - 4 szt. SATA - 8 szt. EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt. 90% sprawności przy 20-100% obciążenia |  |
| Klawiatura i mysz (zestaw) | Klawiatura: bezprzewodowa, podpórka pod nadgarstki, jeden wspólny nanoodbirnik, niskoprofilowa, cicha praca klawiszy, wyłącznik zasilania na górze klawiatury. Mysz: bezprzewodowa, optyczna, 3 przyciski, wyłącznik zasilania na spodzie myszki |  |
| System operacyjny | Stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony. |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików: docx, .xlsx, .pptx, .accdb język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie biurowe na czas nieoznaczony (Zamawiający posiada edukacyjna grupową licencję typu LTSC oprogramowania Microsoft). |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

## Załącznik nr 3 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

znak sprawy: A-2401-61/2023

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej ustawą Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.  „Dostawa laptopów i zestawu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części”, oświadczam, co następuje:

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U z 2023 poz. 1497)

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* …………………………..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp)

* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………… (dotyczy wyłącznie podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców.