## Załącznik nr 1.1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Dostawa pipet, kuwety spektrofotometrycznej, filtrów, rękawic, korków, parafilmu, końcówek do pipet i dozownika butelkowego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis oferowanego towaru | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipeta automatyczna: objętość regulowana w zakresie: 100-1000 μl; wyraźny wyświetlacz ustawianej objętości; możliwość autoklawowania; łatwa w kalibracji i konserwacji; pasująca do końcówek do pipet dostępnych na rynku |  |  |  |  | 2 |  | sztuka |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta automatyczna: regulacja objętości w zakresie 0,5 do 1 ml; wyraźny wyświetlacz ustawianej objętości; możliwość autoklawowania; łatwa w kalibracji i konserwacji; pasująca do końcówek do pipet dostępnych na rynku |  |  |  |  | 1 |  | sztuka |  |  |  |  |
| 3 | Kuweta spektrofotometryczna: materiał – kwarc; objętość 3500 µl; droga optyczna – 10 mm; zastosowanie - do spektrofotometru |  |  |  |  | 1 |  | sztuka |  |  |  |  |
| 4 | Filtry / sączki - kształt okrągły; średnica równa 125 mm; materiał – celuloza; szybkość filtracji – średnia |  |  |  |  | 10 |  | Opakowania po 100 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice - jednorazowe ; rozmiar M; surowiec – nitryl; pakowane po 100 szt.; bez pudru |  |  |  |  | 4 |  | Opakowania po 100 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Parafilm - szerokość – 100 mm; długość 38 m’ rozciągliwa folia nie zostawiająca śladów po usunięciu; szczelnie przylegająca; zastosowanie – uszczelnianie próbek w warunkach laboratoryjnych |  |  |  |  | 2 |  | sztuka |  |  |  |  |
| 7 | Korki gumowe: średnica górna: od 34 do 35 mm; średnica dolna: od 28 do 29 m; wysokość: od 30 mm do 35 mm; materiał – guma lub silikon; przeznaczenie – zamykanie próbek o kształcie okrągłym w warunkach laboratoryjnych |  |  |  |  | 50 |  | sztuka |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet: zastosowanie – do pipet automatycznych o obj. 100 -1000 µl; jednorazowe; materiał - polipropylen; kolor - dowolny |  |  |  |  | 3 |  | Opakowania po 1000 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki do pipet: zastosowanie – do pipet automatycznych o obj. max 5 ml; jednorazowe; materiał - polipropylen; kolor - dowolny |  |  |  |  | 1200 |  | sztuka |  |  |  |  |
| 10 | Dozownik butelkowy z regulacją objętości - do zamocowania na butelce za pomocą gwintu; objętość dozowanego roztworu od 1 ml do 10 ml; wyposażony w rurkę zasysającą; nastawienie objętości z możliwością blokady; do stosowania w laboratorium w celu dozowania chemikaliów (odporność chemiczna); możliwość autoklawowania |  |  |  |  | 2 |  | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa roztworów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis oferowanego towaru | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roztwór do wypełniania elektrody; chlorek potasu (KCl), 3 molowy |  |  |  |  | 3 | Opak. 250 ml |  |  |  |  |
| 2 | Roztwory buforowy o pH 4: zastosowanie do pH-metrów |  |  |  |  | 1 | Opak. 500 ml |  |  |  |  |
| 3 | Roztwory buforowy o pH 7: zastosowanie do pH-metrów |  |  |  |  | 1 | Opak. 500 ml |  |  |  |  |
| 4 | Roztwory buforowy o pH 9: zastosowanie do pH-metrów |  |  |  |  | 1 | Opak. 500 ml |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór do czyszczenia elektrod zachowując poprawność pomiarów pH |  |  |  |  | 2 | Opak. 500 ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.3 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa odczynnika

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis oferowanego towaru | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC) |  |  |  |  | 1 | Opak. 50 g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Dostawa sterylizatora UV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis oferowanego towaru | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sterylizator UV – do dezynfekcji suchej; metoda sterylizacji - światło UV; promieniowanie o długości fali mieszczącym się w zakresie UV-C: od 100 nm do 280 nm niszczącym mikroorganizmy; pojemność min 8 litrów - max 10 litrów; napięcie 230 V; obudowa zabezpieczająca przed wydobywaniem się światła UV; zastosowanie – sterylizacja drobnego sprzętu. |  |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.5 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 5: Dostawa łaźni wodnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis oferowanego towaru | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa producenta oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Łaźnia wodna, laboratoryjna; komorowa – na 6 miejsc; pojemność min 10 litrów, max 25 litrów; obudowa – stalowa; możliwość ustawienia temperatury w zakresie min 20oC do max 80oC lub w szerszym zakresie; czujnik temperatury – wewnątrz; wyświetlacz cyfrowy; możliwość usunięcia pokryw; półka wewnątrz. |  |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.6 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 6: Dostawa miernika wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  |  |  | Ilość |  | jm |  | Cena netto |  | Wartość netto |  |  | VAT % |  |  | Wartość brutto |  |  |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego produktu/towaru | Nr katalogowy zaproponowanego produktu/towaru |  | Nazwa producenta zaproponowanego produktu/towaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ogólne parametry miernika: Miernik wielofunkcyjny o parametrach nie gorszych niż: - Budowa i oprogramowanie miernika umożliwiają pomiar co najmniej pH, potencjału RedOx (mV), stężenia jonów, przewodności, rezystancji, zasolenia, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, tlenu w powietrzu, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury - Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar oraz wyświetlenie na ekranie minimum 6 wybranych funkcji pomiarowych - Możliwość przesłania raportu do komputera z minimum ostatnich 10 kalibracji - Funkcje pozwalające zatrzymać wynik widoczny na ekranie oraz wskazujące wizualnie i dźwiękowo moment ustalenia się wielkości mierzonej - Opcja pracy w warunkach polowych - Minimum 7” dotykowy i kolorowy ekran graficzny - Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury - Pamięć wewnętrzna dla minimum 2000 kompletów wyników pomiaru wybranych funkcji, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą - Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania - Menu w języku polskim Pomiar pH: - w zakresie i z dokładnością nie gorszą niż: -6,000 ÷ 20,000 pH ± 0,002 - możliwość kalibrowania elektrody pH w jednym lub kilku punktach pomiarowych (nie mniej niż pięciu) z możliwością dokonywania zmian liczby punktów pomiarowych o jeden (tj. od 1 do min. 5) - Automatyczne wykrywanie wartości buforów pH wprowadzanych przez użytkownika - Pamięć miernika dla kalibracji minimum 3 elektrod pH - Automatyczna ocena stanu elektrody, wyświetlanie charakterystyki elektrody (buffer i slope) Pomiar stężenia jonów: - Automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na ppm - Automatyczne podstawianie masy molowej oraz wartościowości, po wybraniu jonu - Możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców - Możliwość pracy z elektrodą odniesienia z osobnym gniazdem - Pomiar przewodności: - Dokładność nie gorsza niż ± 0,1% w zakresie do 1990 µS/cm - Pełny zakres pomiarowy przewodności (autorange) w zakresie od 0 do minimum 2000 mS/cm - Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie nie gorszym niż 0,010 ÷ 20,000 cm-1 lub jej wyznaczenie w roztworach wzorcowych w jednym lub kilku punktach pomiarowych (nie mniej niż pięciu) z możliwością dokonywania zmian liczby punktów pomiarowych o jeden (tj. od 1 do min. 5) . - Pamięć stałych K dla minimum trzech czujników konduktometrycznych - Szeroki zakres współczynnika α (nie gorszy niż 0,00÷10,00%/°C) - Automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń - Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia. - Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika - Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0 - Pomiar rezystancji badanej cieczy - Pomiar napięcia: - Zakres pomiarowy i dokładność nie gorsza niż: ± 2000 mV / ±0,1mV - Precyzyjne określenie potencjału RedOx (dokładność nie gorsza niż 0,1 mV) - Pomiar stężenia tlenu: - Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie co najmniej do 60mg/l ±0,01mg/l oraz pomiar zawartości tlenu w powietrzu - Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu - Możliwość zmiany jednostki ciśnienia atm.: hPa, Bar, mmHg - Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru w mg/l - Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa - Szeroki zakres pomiarowy umożliwiający określenie stężenia tlenu w akwenach natlenianych przez rośliny. Wymagane wyposażenie dodatkowe: - fabrycznie dedykowane elektrody oferowanego miernika: zespolona pH, konduktometryczna z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz dodatkowa precyzyjna selekcjonowana sonda Pt-1000; - zespolona platynowa elektroda RedOx z ceramicznym łącznikiem elektrolitycznym; - elektroda jonoselektywna Ca2+ (min. zakres 0,25 ppm do 0,1M) z korpusem z tworzywa; - elektroda jonoselektywna Pb2+ (min. zakres 0,04 ppm do 1M) z korpusem z tworzywa; - elektroda odniesienia z pojedynczym płaszczem i korpusem z tworzywa ; - elektroda odniesienia z podwójnym płaszczem i korpusem z tworzywa; - fabrycznie dedykowany statyw na elektrody oraz sondę temperaturową; - Wszystkie elektrody kompatybilne z miernikiem i oprogramowaniem miernika; | - |  |  |  |  | 1 |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 1.7 do SWZ

znak sprawy: A-2401-15/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 7: Dostawa Polichlorku winylu, nieplastyfikowanego (UPVC), proszek, średnica ziaren max 250 mikrometrów, opakowanie 1000g według katalogu Merck lub równoważny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu/towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego produktu/towaru | Nr katalogowy zaproponowanego produktu/towaru | Nazwa producenta zaproponowanego produktu/towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polichlorek winylu, nieplastyfikowany (UPVC), proszek, maksymalna średnica ziaren 250 mikrometrów, opakowanie 1000g | GF02103062-1EA lub równoważny |  |  |  | 1 | Opakowanie (jedno opakowanie zawiera 1000g UPVC) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

Obligatoryjny (minimalny) okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, oceniane na podstawie danych wskazanych w formularzu ofertowym Wykonawcy, wypełnionym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ)

Obligatoryjny (minimalny) okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, oceniane na podstawie danych wskazanych w formularzu ofertowym Wykonawcy, wypełnionym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ)

Obligatoryjny (minimalny) okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, oceniane na podstawie danych wskazanych w formularzu ofertowym Wykonawcy, wypełnionym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ)